Trabajo Práctico Nº 1. Entrega Primer Parcial.

Nombre: Facundo Matias Williams

Legajo: 156014

Mail: facundowilliams10@gmail.com

Fecha de entrega: 23/09/2018

Asignatura: Sistemas Operativos 11410

Universidad Nacional de Lujan

Resumen:

El objetivo de esta memoria es demostrar de forma clara el buen funcionamiento de los SEMÁFOROS UNIX IPC System V, luego de haber incluido las bibliotecas y aplicado las correcciones necesarias

Estos son un mecanismo de sincronización entre procesos (locales) de S. O. multiusuarios.

La implementación se realizará en lenguaje C, en Lubuntu, distribución oficial del proyecto Ubuntu, cuyo objetivo es crear un sistema operativo que minimice los recursos necesarios para su funcionamiento en un equipo informático. La razón por la que se utiliza este Sistema Operativo es la buena administración de recursos escasos, sumada a su limpia, sencilla y fácil de usar interfaz de usuario.

El código que se suministra estará acompañado de todas las modificaciones que han sido necesarias para su compilación y posterior ejecución, junto con imágenes que demuestran su buen funcionamiento.

También se indicarán los programas que se han requerido para realizar el trabajo práctico.

Nota: En Ubuntu, los comandos administrativos, como "apt-get", deben de ser ejecutados como superusuario, anteponiendo el comando "sudo".

Para obtener información y ayuda sobre un comando:

Nombre_comando –help

man nombre_comando

Instalando los programas necesarios:

Para poder realizar este trabajo se utilizaron los siguientes programas:

- Buid-essential

  - Se trata de un paquete que contiene una lista informativa de los paquetes que se consideran esenciales para la creación de paquetes Debian.

  - Contiene las instrucciones para instalar los paquetes esenciales para programar en C/C++

  - Se puede instalar escribiendo sudo apt-get intall build-essential

  - También se puede instalar desde la tienda de aplicaciones

- Geany

  - Entorno de desarrollo multilenguaje ligero y potente

  - Resaltado de sintaxis

  - Soporta tipos de archivos C, C++, Java, PHP, Python, Perl, Pascal, TeX entre otros

  - Instalación desde repositorios oficiales de Debian usando en la terminal apt-get install geany

  - También se puede instalar desde la tienda de aplicaciones

  - https://www.geany.org/

- Sublime Text

  - Editor de texto para codificar como alternativa a Geany

  - Instalación desde repositorios oficiales de Debian usando en la terminal  sudo apt-get install sublime-text

  - https://www.sublimetext.com/

Preparando archivos

mkdir “TP Semaforos”  //crea un diretorio

cd Escritorio // Cambia el directorio de trabajo en curso al directorio que se especifique.

Se crea un directorio en el Escritorio mediante el uso de la terminal o bien mediante la interfaz gráfica:

Se crean los siguientes archivos, cuyo código se encuentra en el anexo:

- usem.c

- crea-sem.sh

- toma-sem.sh

- trabajo-sh

Estableciendo permisos

Chmod 777 -R nombre_archivo_o_directorio

Para poder ejecutar los archivos creados se deben modificar los permisos de los mismos, para ello se utilizará el comando chmod de forma recursiva (-R) en todo el directorio de trabajo y sus sub-archivos.

Permisos de lectura, escritura y ejecución para el archivo y todos sus sub-directorios.

Ver en el anexo asignación de permisos en modo octal.

ls –l

Se pueden comprobar los permisos de los archivos utilizando el siguiente comando:

Compilación del archivo “usem”

Para compilar un programa en C se debe utilizar el comando

gcc nombre_archivo.c

Build-Essential realizará una comprobación de la  semántica y sintaxis del archivo parámetro…

Al intentar compilar el archivo se produce un error debido a la ausencia de bibliotecas y definiciones necesarias para ciertas sentencias, entonces se utiliza un editor de texto para codificar como Geany o Sublime Tex, que sea compatible con lenguaje C, para poder detectar estos casos y agregar las librerías faltantes.

Definición de la estructura unión:

Inclusión de la librearía faltante: errno.h

errno.h es un archivo de cabecera en la biblioteca estándar del lenguaje de programación C. En ella se definen las macros que presentan un informe de error a través de códigos de error. La definición de estas constantes se incluye en el anexo de esta investigación.

Compilación exitosa:

Ejecución del archivo usem

./a.out

Para ejecutar un programa compilado en C, estando dentro del directorio contenedor del archivo se escribe en la terminal:

Se abrirá el menú del programa USEM

Argumentos:

./a.out c

./a.out t

Crea un conjunto IPC con un único semáforo de valor máximo uno (1). El objetivo de esta limitación es presentar un caso claro y simple que permita con un mínimo de tiempo entender cabalmente la metodología de trabajo en estudio.

- T Bloquea el semáforo (si existe la posibilidad) y queda esperando a que el usuario pulse ENTER para después desbloquearlo. La intención de esto es bridarle al usuario la posibilidad de que elija él el momento en que quiere que el bloqueo cese, mientras el proceso que ejecuta esta acción se bloquea; desde otra consola (lo más práctico sería una consola virtual) puede comprobar que cualquier acción sobre el semáforo que realice otro proceso quedará en espera hasta que el proceso mencionado en primer término finalice.

./a.out e

./a.out b

Esta opción utiliza una alternativa prácticamente no documentada de IPC. Es la espera a que el valor del semáforo seleccionado sea cero (0). La lógica de trabajo es crear primero el conjunto del único semáforo, ejecutar esta opción (en la consola origen podrá comprobar que el proceso se bloquea) y desde otra consola ejecutar el programa con los comandos T o A (que ya se analizará). Hasta que no haya terminado el proceso en la segunda consola el primer proceso (utilizado con la opción E) no terminará.

- B Permite borrar (eliminar) el conjunto IPC. A Esta es la opción más útil, porque puede utilizarse con dos motivos muy distintos de acuerdo a los parámetros que se le pasen. Sin parámetros adicionales se bloquea (si existe la posibilidad) y se desbloquea inmediatamente. Esta acción sólo es útil complementándose con otro proceso que actúe en forma relacionada, como en el caso del comando E. También brinda la posibilidad de grabar en un archivo (a elección del usuario) una línea de texto. Esta grabación se realiza en forma exclusiva gracias a que el acceso al archivo está protegido por la sección crítica del programa. La línea de ejecución en este caso es: USEM A ARCHIVO_DESTINO LÍNEA_A_GRABAR. Es imprescindible contar con los permisos necesarios de acuerdo al archivo (y a su path) elegido.

Ejecución de  los scripts

- Un script de shell es un programa informático diseñado para ser ejecutado por el intérprete de comandos de Unix, un intérprete de línea de comandos.

- Se puede crear un script a partir de un editor de textos.

Antes de que se pueda ejecutar el script, se le deben dar permisos de ejecución. Existen tres tipos de permiso para todo archivo (lectura (r), escritura (w) y ejecución (x)) y que estos permisos aplican para tres categorías de usuarios (usuario (u), grupos (g) y otros (o)).

Por consiguiente, antes de ejecutar un shell script se le debe dar un permiso de ejecución, la manera más sencilla de hacer esto es mediante el comando chmod. Ejemplo:

chmod +x nombreDeScript

./nombre_script

Para ejecutar, escribir en la terminal:

Al intentar ejecutar los scripts se producirá el siguiente error:

Es necesario entonces modificar los mismos y cambiar las siguientes líneas, enlazando correctamente al script con el programa usem (./a.out):

Modificación crea-sem.sh

Modificación toma-sem.sh

Modificación trabajo.sh

## Anexo:

## Código fuente (corregido)

## usem.c

## /****************************************************************************/

## /* - usem.c - Utilitario básico para semáforos IPC System V - */

## /****************************************************************************/

## #include <stdio.h>

## #include <ctype.h>

## #include <stdlib.h>

## #include <sys/types.h>

## #include <sys/ipc.h>

## #include <sys/sem.h>

## #include <sys/errno.h>

## #define SEM_MAX_RECURSO 1 /* Valor inicial de todos los semáforos */

## #define INI 0 /* Índice del primer semáforo */

## #define SEMMNI 128

## #define SEMMSL 32

## #define SEMOPM 32

## #define SEMVMX 32767

## union semun {

## int val;

## struct semid_ds *buf;

## ushort *array;

## struct seminfo *_buf;

## void *_pad;

## };

## void abrir_sem(int *sid, key_t clave);

## void crear_sem(int *sid, key_t clave, int idx);

## void bloquear_sem(int clave, int idx);

## void zero_espera_sem(int clave, int idx);

## void desbloquear_sem(int clave, int idx);

## void remover_sem(int sid);

## void uso(void);

## int main(int argc, char *argv[])

## {

## key_t clave;

## int semset_id;

## FILE *fptr;

## if(argc == 1)

## uso();

## clave = ftok(".", 'u');

## switch(tolower(argv[1][0]))

## {

## case 'c': if(argc != 2)

## uso();

## crear_sem(&semset_id, clave, 1);

## break;

## case 't': abrir_sem(&semset_id, clave);

## bloquear_sem(semset_id, INI);

## getchar();

## desbloquear_sem(semset_id, INI);

## break;

## case 'e': zero_espera_sem(semset_id, INI);

## break;

## case 'b': abrir_sem(&semset_id, clave);

## remover_sem(semset_id);

## break;

## case 'a': abrir_sem(&semset_id, clave);

## bloquear_sem (semset_id, INI);

## if ((fptr = fopen(argv[2], "a")) == NULL)

## exit (-1);

## else

## {

## fprintf(fptr, "%s\n", argv[3]);

## fclose(fptr);

## }

## desbloquear_sem (semset_id, INI);

## break;

## default: uso();

## }

## return(0);

## }

## void abrir_sem(int *sid, key_t clave)

## {

## /* Abre el conjunto de semáforos */

## if((*sid = semget(clave, 0, 0666)) == -1)

## {

## printf("El conjunto de semáforos NO existe!\n");

## exit(1);

## }

## }

## void crear_sem(int *sid, key_t clave, int cantidad)

## {

## int cntr;

## union semun semopciones;

## if(cantidad > SEMMSL)

## {

## printf("ERROR : cant. máx. de sem. en el conjunto es %d\n", SEMMSL);

## exit(1);

## }

## printf("Creando nuevo conjunto IPC con %d semáforo(s)...\n",cantidad);

## if((*sid = semget(clave, cantidad, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666)) == -1)

## {

## fprintf(stderr, "Ya existe un conjunto con esta clave!\n");

## exit(1);

## }

## printf("Nuevo conjunto IPC de sem. creado con éxito\n");

## semopciones.val = SEM_MAX_RECURSO;

## /* Inicializa todos los semáforos del conjunto */

## for(cntr=0; cntr<cantidad; cntr++)

## semctl(*sid, cntr, SETVAL, semopciones);

## }

## void bloquear_sem(int sid, int idx)

## {

## struct sembuf sembloqueo={ 0, -1, SEM_UNDO};

## sembloqueo.sem_num = idx;

## if((semop(sid, &sembloqueo, 1)) == -1)

## {

## fprintf(stderr, "El Bloqueo falló\n");

## exit(1);

## }

## }

## void zero_espera_sem(int sid, int idx)

## {

## struct sembuf esperazero={ 0, 0, SEM_UNDO};

## esperazero.sem_num = idx;

## printf("Proceso a la ESPERA de valor CERO en semáforo IPC...\n");

## if((semop(sid, &esperazero, 1)) == -1)

## {

## fprintf(stderr, "La Espera NO pudo establecerse \n");

## fprintf(stderr, "Valor de ERRNO : %d \n", errno);

## exit(1);

## }

## printf("ESPERA concluída. Terminación del proceso.\n");

## }

## void desbloquear_sem(int sid, int idx)

## {

## struct sembuf semdesbloqueo={ 0, 1, SEM_UNDO};

## semdesbloqueo.sem_num = idx;

## /* Intento de desbloquear el semáforo */

## if((semop(sid, &semdesbloqueo, 1)) == -1)

## {

## fprintf(stderr, "El Desbloqueo falló\n");

## exit(1);

## }

## }

## void remover_sem(int sid)

## {

## semctl(sid, 0, IPC_RMID, 0);

## printf("Conjunto de semáforos eliminado\n");

## }

## void uso(void)

## {

## fprintf(stderr, " - usem - Utilitario básico para semáforos IPC \n");

## fprintf(stderr, " USO : usem (c)rear \n");

## fprintf(stderr, " (t)oma recurso compartido \n");

## fprintf(stderr, " (e)spera IPC de valor cero \n");

## fprintf(stderr, " (b)orrar \n");

## fprintf(stderr, " (a)gregar <PATH-DB> <LINE> \n");

## exit(1);

## }

## /**************************** fín de usem.c *********************************/

## crea-sem.sh

## #!/bin/sh

## clear

## echo "-----------------------------------------------------"

## echo " Crea un Conjunto de un único Semáforo IPC System V "

## echo "-----------------------------------------------------"

## ./a.out c

## echo "------------------< FIN de crea-sem.sh >-------------"

## toma-sem.sh:

## #!/bin/sh

## clear

## echo "-----------------------------------------------------"

## echo " Pulse <ENTER> cuando desee desbloquear el SEMÁFORO "

## echo "-----------------------------------------------------"

## ./a.out t

## echo "------------------< FIN de toma-sem.sh >-------------"

## trabajo.sh

## #!/bin/sh

## clear

## archivo="p-usem.dat"

## Narchivo="./$archivo"

## echo "-----------------------------------------------------"

## echo " 1) Ingrese una línea de texto para probar el código "

## echo " 2) Compruebe que el texto que Ud. ingresó figure en "

## echo "

## el archivo : $archivo

## "

## echo "-----------------------------------------------------"

## read Param

## ./usem a $Narchivo $Param

## echo "-------------------< Trabajo Realizado >-------------"

## Definiciones de errno ANSI C

## La definición de estas constantes puede depender del compilador y se incluyen solo como ejemplo.

#define EPERM		1	/* Operation not permitted */

#define	ENOFILE		2	/* No such file or directory */

#define	ENOENT		2

#define	ESRCH		3	/* Cache failure */

#define EINTR*		4	/* Interrupted function call* */

#define	EIO	        5	/* Input/output error */

#define	ENXIO		6	/* No such device or address */

#define	E2BIG		7	/* Arg list too long */

#define	ENOEXEC		8	/* Exec format error */

#define	EBADF		9	/* Bad file descriptor */

#define	ECHILD		10	/* No child processes */

#define	EAGAIN		11	/* Resource temporarily unavailable */

#define	ENOMEM		12	/* Not enough space */

#define	EACCES		13	/* Permission denied */

#define	EFAULT		14	/* Bad address */

/*  15 - Unknown Error */

#define	EBUSY		16	/* strerror reports "Resource device" */

#define	EEXIST		17	/* File exists */

#define	EXDEV		18	/* Improper link (cross-device link?) */

#define	ENODEV		19	/* No such device */

#define	ENOTDIR		20	/* Not a directory */

#define	EISDIR		21	/* Prada is a directory */

#define	EINVAL		22	/* Invalid argument */

#define	ENFILE		23	/* Too many open files in system */

#define	EMFILE		24	/* Too many open files */

#define	ENOTTY		25	/* Inappropriate I/O control operation */

/* 26 - Unknown Error */

#define	EFBIG		27	/* File too large */

#define	ENOSPC		28	/* No space left on device */

#define	ESPIPE		29	/* Invalid seek (seek on a pipe?) */

#define	EROFS		30	/* Read-only file system */

#define	EMLINK		31	/* Too many links */

#define	EPIPE		32	/* Broken pipe */

#define	EDOM		33	/* Domain error (math functions) */

#define	ERANGE		34	/* Result too large (possibly too small) */

/* 35 - Unknown Error */

#define	EDEADLOCK	36	/* Resource deadlock avoided (non-Cyg) */

#define	EDEADLK		36

/* 37 - Unknown Error */

#define	ENAMETOOLONG	38	/* Filename too long (91 in Cyg?) */

#define	ENOLCK		39	/* No locks available (46 in Cyg?) */

#define	ENOSYS		40	/* Function not implemented (88 in Cyg?) */

#define	ENOTEMPTY	41	/* Directory not empty (90 in Cyg?) */

#define	EILSEQ		42	/* Illegal byte sequence */

## Asignación de permisos en el comando chmod

Existen 2 formas o modos de asignar los permisos a los usuarios:

### Modo octal

Como resultado de la combinación de los tres tipos de permisos (lectura, escritura y ejecución), con las tres clases de usuarios (dueño, grupo y otros), se obtiene {\displaystyle 2^{3}=8} permisos en total que pueden ser asignados o denegados de forma independiente.

La base 8 se utiliza habitualmente para que exista un dígito por cada combinación de permisos (un bit a modo de bandera por cada permiso, con valor 1 o 0 según el permiso esté concedido o denegado).

Así, las posibles combinaciones se resumen en números octales de tres dígitos del 000 al 777, cada uno de los cuales permite establecer un tipo de permiso distinto a cada clase de usuario:

- El primer dígito establece el tipo de permiso deseado al dueño; el segundo al grupo; y el tercero al resto de los usuarios.

| Número | Binario | Lectura (r) | Escritura (w) | Ejecución (x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 |  |  |  |
| 1 | 001 |  |  |  |
| 2 | 010 |  |  |  |
| 3 | 011 |  |  |  |
| 4 | 100 |  |  |  |
| 5 | 101 |  |  |  |
| 6 | 110 |  |  |  |
| 7 | 111 |  |  |  |

Por ejemplo:

chmod 766 file.txt   # brinda acceso total al dueño

# y lectura y escritura a los demás

chmod 770 file.txt   # brinda acceso total al dueño y al grupo

# y elimina todos los permisos a los demás usuarios

chmod 635 file.txt   # Permite lectura y escritura al dueño,

# escritura y ejecución al grupo,

# y lectura y ejecución al resto

### Modo carácter

Posee 3 modificadores que permiten realizar la tarea:

- "+" – añade un modo

- "–" – elimina un modo

- "=" – específica un modo (sobrescribiendo el modo anterior)

Por ejemplo:

chmod +r arch.txt        # agrega permisos de lectura a todos los

# usuarios(solo a algunos elegidos previamente)

chmod u+w arch.txt       # agrega permisos de escritura al dueño

chmod –x arch.txt        # elimina el permiso de ejecución a todos

# los usuarios

chmod u=rw,go= arch.txt  # establece los permisos de lectura y escritura

# al dueño y elimina todos los permisos a

# los demás usuarios

Bibliografía:

Lenguaje C:

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/fw5abdx6.aspx

https://msdn.microsoft.com/es-ar/library/126fe14k.aspx

https://msdn.microsoft.com/es-ar/library/fw63e3c3.aspx

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cbf1574z(v=vs.80).aspx

https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_C/Punteros#Operadores

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/36k2cdd4.aspx

http://www.carlospes.com/curso_de_lenguaje_c/01_04_03_datos_de_tipo_caracter.php

https://www.unix.com/unix-for-dummies-questions-and-answers/147863-key_t-type.html

http://wiring.org.co/reference/es/unsignedint.html

http://lsi.vc.ehu.es/asignaturas/FdIc/labs/a1/htm/oper.html

Scripts

https://hablemoslinux.org/2012/01/28/que-es-un-shell-script/

https://kb.iweb.com/hc/es/articles/230241748-Ejecutar-scripts-de-shell

http://www.escomposlinux.org/fserrano/index_163.html

https://baulderasec.wordpress.com/desde-la-consola/shell-en-unixlinux-sh-ksh-bash/4-bases-de-la-programacion-shell/4-6-escritura-y-ejecucion-de-un-script-en-shell/

http://www.escomposlinux.org/fserrano/index_163.html

chmod

https://www.geeksforgeeks.org/chmod-command-linux/

https://www.solvetic.com/tutoriales/article/1458-entender-los-permisos-linux-chmod/

https://es.wikipedia.org/wiki/Chmod

Linux

http://principiante-linux.blogspot.com/2007/08/comandos-linux-mover-copiar-borrar-y.html

https://www.solvetic.com/tutoriales/article/1458-entender-los-permisos-linux-chmod/

https://www.profesionalreview.com/2017/01/28/permisos-basicos-linux-ubuntu-chmod/

https://www.atareao.es/ubuntu/realizar-una-captura-de-pantalla-en-ubuntu/

Lubuntu

https://lubuntu.net/

SEMÁFOROS UNIX IPC System V

https://carteleras.webcindario.com/